HacKU 2026 · Problem 3

小单位储水式电热水器决策工具

团队方案书：方向、模型、验证与分工

版本 v1.0　·　2026 年 10 月 2 日　·　撰写：Jim　·　项目暂定名：TankWise（可再议）

# 0. 一页摘要（请全员先读）

方向已定　我们正式放弃“室内晾衫”方向，改做储水式电热水器。原因：晾衫需要通宵做箱子实验，而且三个箱子也难以证明模型能推广到真实房间；电热水器的物理关系成熟，并有消委会和 EMSD 的公开数据可以直接核对。

- 做什么：一个网页工具，帮香港小单位住户在购买或更换热水器之前，先在模型里算清楚“选多大的水箱、温度设多高、什么时候开机”，才够全家洗澡，又不白白浪费电费和空间。

- 核心取舍：可连续洗澡的分钟数 vs 待机热损失（电费）和占用空间。水箱越大、温度越高，洗得越久，但散热越多、越占地方，两者不能同时改善。

- 技术核心：多层分层水箱模型（冷热水分层），用两个“边界模型”（完全混合 / 理想分层）夹住真实结果，只标定 1 个参数。

- 验证：① 能量守恒与解析解；② 消委会 2018 年电热水器测试（加热时间、可连续供应热水的时间）；③ EMSD 能源标签的待机损失数据；④ 可选的 1 分钟实测（水桶测花洒流量）。

- 展示：滑杆调参数 + 水箱分层动画 + 出水温度曲线 + 帕累托图 + 验证页；Agent 是加分项，时间不够就砍。

# 1. 题目要求对照

下表把 Problem 3 的每一项硬性要求对应到我们的方案。写 Pitch 和 README 时，请按这张表逐项回应评委。

| 题目要求 | 我们的对应方案 |
| --- | --- |
| Model one small system | 一个储水式电热水器 + 一个花洒（一个家庭的晚间洗澡场景） |
| At least two adjustable inputs | 水箱容量、加热功率、设定温度、花洒流量、入水温度、洗澡人数与间隔、开机策略（共 7 个） |
| One practical constraint | ① 设定温度 ≥ 60°C（军团菌控制）② 墙面空间与满水重量 ③ 加热功率受家用线路限制 |
| A trade-off between two outcomes | 可洗澡分钟数 vs 年待机电费（及空间）；帕累托前沿证明不能同时改善 |
| Check against a known relationship or reference case | 能量守恒、混合模型解析解；消委会测试数据；EMSD 待机损失数据 |
| Compare ≥ 2 configurations, say which and why | 例：两人连续洗澡的劏房，25 L / 65°C vs 38 L / 60°C，给出选择与理由 |
| Label anything simulated; state omitted effects | 界面上所有模拟结果加“模拟”标签；第 5.7 节列出忽略的效应 |

# 2. 系统定义

## 2.1 输入（滑杆）

| 输入 | 符号 | 建议范围 | 默认值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱容量 | V | 10–50 L | 25 L | EMSD 型号列表 |
| 加热功率 | P | 1.5–3.0 kW | 3.0 kW | 消委会测试型号均为 3,000 W |
| 设定温度 | T_set | 60–75°C | 65°C | 下限见约束；消委会以 65°C 测试 |
| 花洒流量 | q | 4–12 L/min | 5 L/min | 自测（水桶 + 计时）；消委会以 5 L/min 测试 |
| 入水（冷水）温度 | T_in | 15–30°C | 15°C | 冬季较低、夏季较高；数据组需查找来源 |
| 洗澡温度 | T_sh | 38–45°C | 40°C | 消委会以出水 45°C 降至 40°C 为界 |
| 洗澡人数 / 间隔 | — | 1–4 人，0–60 分钟 | 2 人，连续 | 用户输入 |
| 开机策略 | — | 常开 / 洗澡前 X 分钟开 | 常开 | 用户输入；影响待机损失 |

## 2.2 输出

- 可连续洗澡的分钟数（每人），以及第 2、3 人需要等待多久（回复时间）。

- 加热时间（由入水温度加热到设定温度）。

- 每日 / 每年待机热损失（kWh）及对应电费（HK$）。

- 占用空间（容量代表尺寸）与满水重量（水重 ≈ 1 kg/L，加机身重量）。

## 2.3 约束

- 设定温度下限 60°C：英国 HSE 指引要求储水式热水器“store water at 60°C or higher”以控制军团菌；香港方面请数据组到 EMSD《预防退伍军人病工作守则》核对对应条文，并在报告中引用香港来源。

- 空间与重量：浴室墙面尺寸、墙体承重。

- 加热功率上限：一般储水式为 3 kW；功率不能随意加大。

## 2.4 取舍

模型必须显示：在满足约束的前提下，“多洗几分钟”一定要付出“更高的待机电费或更大的体积”。帕累托前沿是这一点的证据。

# 3. 核心物理与开场三个结论

以下数字已用 Python 核对，可直接用于 Pitch 开场。

### 结论一：即热式需要的功率约是储水式的三倍

功率 = 质量流量 × 比热 × 温升 = (5/60 kg/s) × 4186 J/(kg·K) × (40 − 15) K ≈ 8.7 kW

一般储水式只有 3 kW，即热式则通常需要另拉专用的大电流线路。所以小单位多数是“先慢慢储热，再快速用”。

### 结论二：25 L 的水箱可以洗约 8 分钟

热水占比 f = (T_sh − T_in) / (T_tank − T_in) = (45 − 15) / (65 − 15) = 0.6

5 L/min 的花洒每分钟只消耗 3 L 热水，25 L ÷ 3 L/min ≈ 8.3 分钟（理想分层的上限）。

### 结论三：冷热分层决定一切

冷水从底部补入。若冷热水完全不混合（理想分层），25 L 可洗约 8.3 分钟；若完全混合，只能洗约 4.2 分钟。同一个水箱，结果相差一倍。

# 4. 模型设计

## 4.1 符号与参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ, c | 水的密度、比热（1 kg/L，4186 J/(kg·K)） | — | 物性常数 |
| UA | 水箱整体散热系数 | W/K | 由 EMSD 待机损失反推（4.4 节） |
| T_amb | 浴室环境温度 | °C | 假设，可调 |
| N | 分层模型的层数（唯一标定参数） | — | 用消委会数据标定 |
| q_h | 从水箱抽出的热水流量 | L/min | 由混水公式计算 |
| s(t) | 恒温器状态（1 = 加热，0 = 停止），含开关回差 | — | 假设回差 2–5°C，可调 |

## 4.2 边界模型 A：完全混合（单一温度）

ρ c V · dT/dt = P · s(t) − UA · (T − T_amb) − ρ c · q_h · (T − T_in)

q_h = q × min(1, (T_sh − T_in) / (T − T_in))

此模型在洗澡期间有解析解：水箱温度以恒定速率下降，速率 = q × (T_sh − T_in) / V（25 L 时为 6°C/min）。程序的数值解必须与解析解吻合，这是第一道代码检查。

## 4.3 边界模型 B：理想分层（plug flow）

热水从顶部流出、冷水从底部推进，两者之间没有混合。可洗澡时间 = V ÷ q_h。

## 4.4 核心模型：N 层分层水箱

把水箱竖直分成 N 层，每层体积 V/N、各自有温度 T_1（底）… T_N（顶）。每个时间步依次执行：

- 加热：加热元件所在层获得 P · s(t) · dt 的热量。

- 散热：每层按 (UA/N) · (T_i − T_amb) 散热。

- 用水：抽出体积 q_h · dt；各层水往上平移（上风格式），底层补入 T_in 的冷水，顶层流出的温度即出水温度。

- 浮力修正：若下层比上层热，则把两层合并取平均，重复直到没有逆温。

- 恒温器：按传感器所在层的温度和回差更新 s(t)。

实现提示　时间步须满足 q_h · dt ≤ V/N（Courant 数 ≤ 1），否则数值不稳定。N = 1 时模型退化为边界模型 A；N 很大时逼近边界模型 B。两个极限都要作为单元测试。

## 4.5 待机损失

待机损失功率 = UA × (T_tank − T_amb)

UA 由 EMSD 能源标签数据反推。例：某 35 L 型号额定待机损失 1.60 kWh/24 小时；若测试时水温与环境温差为 45 K，则 UA = 1600 Wh ÷ 24 h ÷ 45 K ≈ 1.48 W/K。测试条件（温差）须到 EMSD《能源标签实务守则》核实，未核实前 UA 以范围表示。

开机策略会大幅改变电费。以同一型号、CLP 2026 年平均净电价 140.6 仙/kWh 粗略估算：全年常开约 584 kWh，约 HK$821；按 EMSD 计算年耗电时采用的每年 1,800 小时待机计算，约 120 kWh，约 HK$169。（住宅实际电价分级，数据组须换成住宅电价表。）

## 4.6 洗澡场景与优化

- 场景引擎：输入人数、每人洗澡时长和间隔，模拟一整晚的出水温度曲线；出水温度低于 40°C 即判定“不够热水”。

- 优化：取 EMSD 数据库的真实型号（容量、待机损失）× 设定温度（60–75°C）× 开机策略，逐一模拟；先用约束筛除，再画“可洗澡分钟数 vs 年待机电费”的帕累托前沿。

- 推荐规则（必须可解释）：在满足“每人都有足够热水”和所有约束的方案中，选年电费最低者；若并列，选体积较小者。界面上直接显示这条规则。

# 5. 验证方案

## 5.1 已知关系

- 能量守恒：模拟一整天，检查“输入电能 = 热水带走的热 + 散热 + 水箱储热变化”，误差 < 1%。

- 解析解：完全混合模型洗澡期间的线性降温（6°C/min，25 L、5 L/min）。

- 极限检查：N = 1 等于模型 A；N → ∞ 逼近模型 B。

## 5.2 参考案例：消委会 2018 年测试（可连续供热水时间）

消委会测试条件：流量 5 L/min，出水由约 45°C 降至 40°C 为止；加热测试由 15°C 加热至 65°C。下表“边界模型”假设水箱 65°C、入水 15°C，为我们的预估，须在读完报告原文后更新。

| 容量 | 模型 A 完全混合 | 模型 B 理想分层 | 消委会实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 L（花洒式） | 3.1 分钟 | 6.0 分钟 | 少于 4.5 分钟 |
| 23–25 L（花洒式） | 4.2 分钟 | 8.3 分钟 | 7.2–9.8 分钟 |
| 38 L（非开口式） | 6.5 分钟 | 12.7 分钟 | 超过 9 分钟 |

实测值基本落在两个边界之间（25 L 的上端略超出，可能与实际容量或设定温度有关，需核对）。这张表就是我们的主验证图：用 N 层模型标定 N，报告拟合误差（RMSE）。

## 5.3 一个需要解释的差异（加分点）

| 容量 | 简单能量计算（3 kW，15→65°C） | 消委会实测加热时间 |
| --- | --- | --- |
| 18 L | 20.9 分钟 | 15 分钟 |
| 23–25 L | 26.7–29.1 分钟 | 18–24 分钟 |
| 38 L | 44.2 分钟 | 29–36 分钟 |

实测普遍比简单计算快约 20–30%。可能原因：恒温器在顶部达到 65°C 时就停止加热，底部其实未热透；或“加热时间”的定义与我们理解的不同；或实际容量小于额定容量。先读消委会报告原文确认定义，再用分层模型尝试解释。题目原文问“模型复现不了实测时你们怎么做”，这正是现成的答题素材。

## 5.4 EMSD 待机损失核对

EMSD 公布每个型号的额定与实测待机损失（kWh/24 小时）及实测容量。用这些数据：① 反推 UA；② 检查 UA 是否大致随表面积（∝ V^(2/3)）增长，这是一个可检验的物理关系。

## 5.5 实测（可选，各约 1 分钟）

- 用水桶 + 手机计时，测量组员家花洒的流量；用温度计测量出水温度。

- 若组员家有储水式热水器：抄下铭牌（容量、功率），洗澡时记录“多少分钟后水开始变凉”。

- 先预测、后实测：把模型对该热水器的预测 commit 到 GitHub（时间戳可查），再去实测并对比。这保留了原方案“预注册预测”的亮点。

## 5.6 两个配置的比较（模板）

场景：两人同住的劏房，晚上连续洗澡，每人 8 分钟，花洒 5 L/min，冬季入水 15°C。结果由模型组在阶段 3 填写，不得预先编造。

| 指标 | 方案 A：25 L / 65°C | 方案 B：38 L / 60°C |
| --- | --- | --- |
| 第 1 人可洗分钟数 | （模拟） | （模拟） |
| 第 2 人是否够热水 / 需等待多久 | （模拟） | （模拟） |
| 年待机电费（常开 / 洗澡前开） | （模拟） | （模拟） |
| 体积与满水重量 | （规格） | （规格） |
| 我们的选择与理由 | — | — |

## 5.7 模型忽略的效应（必须在报告和界面上写明）

- 水管散热，以及开水后要先放掉的冷水。

- 水垢、发热元件老化。

- 用水过程中入水温度的变化。

- 水箱实际几何形状（横置、竖置）对分层的影响；层内完全混合的假设。

- 用户行为（中途关水、调温）。

## 5.8 数据纪律

每一个数字（电价、型号参数、测试结果）都要记录来源网址和查阅日期，统一放在 data/sources.csv。所有模拟结果在界面上标注“模拟”。

# 6. 产品与展示

## 6.1 界面（Streamlit）

- 主页：左侧滑杆；中间水箱分层动画（各层颜色代表温度，洗澡时可见冷水层向上推进）；右侧出水温度 vs 时间曲线。

- 取舍页：帕累托图，点击任一点显示对应型号和设定。

- 验证页：模型 A、模型 B、N 层模型与消委会数据画在同一张图；能量守恒误差；加热时间差异的解释。

- 比较页：两个配置并排，显示选择与理由。

## 6.2 Agent（可选加分项）

- 用户用口语描述，例如“我同女朋友夜晚连住洗，花洒水好细”。

- LLM 用 function calling 把描述转为参数 JSON（人数、间隔、流量等），调用模拟器和优化器。

- 按 4.6 节的推荐规则，从 EMSD 型号中推荐一款，并引用规则解释原因（不由 LLM 自由发挥）。

## 6.3 三分钟 Pitch 结构

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00–0:30 | 问题：小单位换热水器，只看“多少升”，不知道够不够两个人洗、要付多少待机电费 |
| 0:30–1:00 | 三个结论：8.7 kW、25 L 洗 8 分钟、分层让结果相差一倍 |
| 1:00–1:45 | 现场演示：调滑杆，看分层动画和出水温度曲线 |
| 1:45–2:30 | 验证：边界模型夹住消委会数据；加热时间差异及解释；能量守恒 |
| 2:30–3:00 | 两个配置的比较与选择；模型局限 |

# 7. 分工

按 4 人编排；若只有 3 人，成员 D 的工作由 A 和 B 分担，Agent 直接砍掉。

| 成员 | 角色 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| A | 模型 | model/ 下的边界模型、N 层模型、场景引擎、优化器；单元测试；验证图 |
| B | 数据与验证资料 | data/ 下的 EMSD、消委会、电价、入水温度 CSV；sources.csv；读报告原文；组织实测 |
| C | 前端 | app/ 下的 Streamlit 四个页面、分层动画、帕累托图 |
| D | Pitch 与 Agent | Pitch 稿和投影片、评委问答准备、Agent（可选）、彩排 |

# 8. 执行步骤（每一步做什么）

时间按比赛总时长分配，检查点时间请在开工会议上填写。每个检查点未达标时，优先保住验证表，其次是界面，最后才是 Agent。

## 阶段 0：对齐（全员，约 30 分钟）

| 步骤 | 负责 | 具体做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 全员 | 读完本文件，确认方向与分工 | 无异议，或异议已当场解决 |
| 0.2 | A | 建 GitHub repo，按第 9 节建立目录；写 requirements.txt（numpy、scipy、pandas、plotly、streamlit） | 全员能 clone 并运行 streamlit hello |
| 0.3 | 全员 | 约定数据格式（第 9 节）和检查点时间 | 检查点时间写入 README |

## 阶段 1：数据 + 边界模型（约占总时长 25%）

| 步骤 | 负责 | 具体做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | B | 把 EMSD 储水式电热水器测试结果 PDF 整理成 data/emsd_stewh.csv | 每个型号一行，含容量与待机损失 |
| 1.2 | B | 整理消委会 2018 年测试数据为 data/cc2018.csv；设法取得报告原文，确认测试定义（入水温度、加热时间定义、容量） | 表格 + 一段“测试条件”说明 |
| 1.3 | B | 查找：CLP 住宅电价表、香港自来水入水温度、香港军团菌指引条文；全部写入 sources.csv | 每项都有网址和查阅日期 |
| 1.4 | A | 实现模型 A（完全混合），与解析解对比 | 误差 < 0.1°C |
| 1.5 | A | 实现模型 B（理想分层） | 25 L、5 L/min 得 8.3 分钟 |
| 1.6 | A | 画第一版验证图：模型 A、B 与消委会数据 | validation/fig_bounds.png |
| 1.7 | C | 搭建 Streamlit 骨架：滑杆 + 调用模型 A + 出水温度曲线 | 本地可运行 |
| 1.8 | D | 写 Pitch 初稿：问题、用户、三个结论 | 一页文字稿 |

检查点 1　验证表（5.2 节）能跑出来，界面骨架能动。达不到就全员先支援 A 和 B。

## 阶段 2：分层模型 + 标定（约占总时长 30%）

| 步骤 | 负责 | 具体做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | A | 实现 N 层模型（4.4 节五个步骤） | N = 1 时与模型 A 一致 |
| 2.2 | A | 能量守恒单元测试 | 一整天误差 < 1% |
| 2.3 | A | 网格搜索 N，使模型最贴近消委会可连续供热水时间；报告 RMSE | 标定后的 N 及误差 |
| 2.4 | A + B | 分析加热时间差异（5.3 节），尝试用恒温器位置 / 分层解释 | 一段结论 + 一张图 |
| 2.5 | B | 由 EMSD 数据反推 UA，检查与 V^(2/3) 的关系 | 图 + UA 取值范围 |
| 2.6 | B | 实测：花洒流量；如可行，组员家热水器“先预测后实测” | 测量记录（照片 + 数字） |
| 2.7 | C | 水箱分层动画（各层温度随时间变化） | 与模型输出联动 |
| 2.8 | D | 准备评委问答（第 11 节）；访问 2–3 位住小单位的同学或家人，收集真实痛点 | 问答稿 + 访问摘录 |

检查点 2　N 层模型完成标定并通过能量守恒测试；分层动画可演示。

## 阶段 3：优化 + 完整界面（约占总时长 25%）

| 步骤 | 负责 | 具体做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | A | 场景引擎：多人连续洗澡、等待时间、开机策略 | 输入场景，输出每人可洗分钟数 |
| 3.2 | A | 优化器：EMSD 型号 × 设定温度 × 开机策略，约束筛选，帕累托前沿 | 前沿数据 + 推荐结果 |
| 3.3 | A + B | 填写 5.6 节两个配置的比较表，写出选择与理由 | 表格完成 |
| 3.4 | C | 取舍页、验证页、比较页；所有模拟结果标注“模拟” | 四个页面可用 |
| 3.5 | D | Agent（可选）：参数抽取 → 调用模型 → 按规则解释 | 能完成一次完整对话 |

检查点 3　功能冻结。此后只修 bug、不加功能。

## 阶段 4：收尾与彩排（约占总时长 20%）

| 步骤 | 负责 | 具体做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A | README：模型说明、验证结果、忽略的效应、数据来源 | 评委看 README 能理解全部 |
| 4.2 | C | 部署（Streamlit Community Cloud 或本地备用）；录一段备用演示视频 | 断网也能演示 |
| 4.3 | D | 完成投影片与 Pitch 稿 | 3 分钟内讲完 |
| 4.4 | 全员 | 彩排至少两次，模拟评委提问 | 每人都能回答第 11 节问题 |

# 9. 仓库结构与数据格式

tankwise/

├── data/        emsd_stewh.csv, cc2018.csv, tariff.csv, sources.csv

├── model/       mixed.py, plug.py, stratified.py, scenario.py, optimize.py

├── validation/  test_energy.py, test_limits.py, calibrate.py, figures/

├── app/         streamlit_app.py, pages/

└── README.md

| 文件 | 字段 |
| --- | --- |
| emsd_stewh.csv | brand, model, emsd_ref, grade, rated_L, rated_loss_kwh24, measured_L, measured_loss_kwh24, source_url, accessed |
| cc2018.csv | type, rated_L, power_W, heat_min_lo, heat_min_hi, delivery_min_lo, delivery_min_hi, notes |
| sources.csv | item, value, unit, source_url, accessed, note |

# 10. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 消委会报告原文需付费或找不到 | 以新闻稿数据为准，并在报告中注明；用组员家热水器实测补充 |
| EMSD 待机损失测试条件查不到 | UA 以范围表示，并在界面上显示不确定性 |
| N 层模型标定不理想 | 如实报告误差，展示边界模型夹住数据的结果；这仍满足题目要求 |
| 时间不够 | 按优先级砍：先砍 Agent，再砍比较页；验证页和主页必须保留 |
| 现场网络问题 | 本地运行 + 备用视频 |

# 11. 评委可能的提问

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 这不就是能量守恒，太简单？ | 难点在分层与混合：同一水箱结果相差一倍；我们用消委会数据标定，并解释了加热时间的差异 |
| 为什么不比较燃气或即热式？ | 题目要求只建模一个系统；即热式需要约 8.7 kW，已在开场说明为何不在范围内 |
| 模型有多准？ | 给出 RMSE；边界模型夹住实测；列出忽略的效应 |
| 数据从哪里来？ | 展示 sources.csv：每个数字都有来源和查阅日期 |
| 用户真的需要吗？ | 引用访问摘录；换热水器时多数人只看升数，不知道够不够用、待机要付多少电费 |

# 12. 参考资料（查阅日期：2026 年 10 月 2 日）

- HacKU 2026 Problem Statements（项目文件）

- 消费者委员会：电热水器测试（2018 年 10 月 15 日）https://www.consumer.org.hk/en/press-release/504-electric-water-heaters

- EMSD：储水式电热水器测试结果（2025.10）https://www.emsd.gov.hk/energylabel/doc/STEWH%20Test%20Results%20-%20Web%20(2025.10).pdf

- EMSD：储水式电热水器能源标签说明（年耗电以 1,800 小时计）https://www.emsd.gov.hk/energylabel/en/households/stewh/eels_stewh_eot_popup.htm

- EMSD：自愿能源效益标签计划（储水式热水器）https://www.emsd.gov.hk/filemanager/en/content_358/VEELS_Storage%20Water%20Heaters%202026_01_eng%20(clean).pdf

- 香港政府新闻公报：CLP 2026 年电价（平均净电价 140.6 仙/kWh，2026 年 1 月 1 日起）https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/18/P2025111800787.htm

- UK HSE：Managing legionella in hot and cold water systems https://www.hse.gov.uk/healthServices/legionella.htm

- EMSD：预防退伍军人病工作守则（待数据组核对条文）https://www.emsd.gov.hk/en/supporting_government_initiatives/legionnaires_disease/publications/general/index.html