# NitroClock —— CPU 低温超频决策工具

HacKU 2026 · Problem 3「Test the Change Before You Make It」

团队方案书：方向、模型、验证与分工

版本 v1.0 · 2026 年 10 月 2 日 · 撰写：全员（AI 辅助起草，请逐节审阅）· 项目暂定名 NitroClock（可再议）

与 TankWise 的关系：本方案书**取代**之前的储水式电热水器方向（TankWise，代码与旧方案书保留在 `Andy` 分支）。两个方向的方法论骨架（边界模型 + 参数标定 + 帕累托 + 预注册实测）完全同构，本方案书按新方向全部重写。

# 0. 一页摘要（请全员先读）

方向已定：放弃储水式电热水器（TankWise），改做 CPU 低温超频决策工具。

原因：热水器方向物理成熟、公开数据好，但主取舍在港币上太弱（年待机电费只差约 HK$20），评委容易问「这个取舍对用户重要吗」；超频方向同样是 Problem 3 官方示例类（把工程关系变成决策工具），物理更硬核（半导体功耗–温度–频率耦合），取舍天然不可兼得（频率 vs 成本/风险），且有 HWBOT 十余年、数十万条带时间戳的公开实测数据可直接核对。

做什么：一个网页工具，帮超频玩家在花钱买炮、租液氮之前，先在模型里算清楚——「这块 CPU 上到风冷 / 水冷 / 干冰 / 液氮，配多少电压，能跑到多高频率、大概多少分，每场要烧多少制冷剂、多少钱」，再决定值不值得上、上到哪一档。

核心取舍：峰值频率/跑分 vs 单场成本 + 硬件风险。频率越高 → 电压越高 → 功耗 ∝ V²f 飞速上涨 → 制冷剂蒸发越快、钱烧得越快，且结露、老化风险上升。更妙的是冷却不是越冷越好：低于该芯片的「冷 bug」温度会直接不开机——帕累托前沿在低温端是断崖而不是渐近线。

技术核心：三层模型——① 热网络（T_j = T_coolant + P·R_θ，纯物理）；② 功耗模型（P = α·C·V²·f + 泄漏项，泄漏随温度指数上升，用自测标定）；③ 频率响应 f(V, T)（每块芯片标定 1–2 个参数，先验取自 HWBOT 同型号数据）。

验证：① 已知关系（P = C·V²·f、ΔT = P·R_θ、泄漏–温度指数律——全部用 CPU 自带传感器验证）；② 参考案例（HWBOT 排行榜：同型号 × 冷却档位的频率分布带）；③ 自测闭环（风冷 vs 干冰，先 commit 预测、后实测，预注册式验证）。

展示：滑杆调参数 + 温度/功耗/频率实时曲线 + 帕累托图（每港币 MHz）+ 验证页 + 现场干冰 bench（需先获场地审批）；Agent 是加分项，时间不够就砍。

# 1. 题目要求对照

下表把 Problem 3 的每一项硬性要求对应到本方案。写 Pitch 和 README 时按此表逐项回应评委。

| 题目要求 | 我们的对应方案 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Model one small system | 一颗 CPU + 散热栈（芯片→顶盖→炮/冷头→冷却介质）+ 一块主板供电 |
| At least two adjustable inputs | CPU 型号、电压、目标频率、冷却档位（风冷/AIO/水冷/压缩机/干冰/LN2）、单场时长、环境温度（共 6 个以上） |
| One practical constraint | ① T_j < Tjmax（约 95–100°C 上限）② T > T_coldbug（冷 bug 下限，型号相关）③ 平台供电上限 ④ 环境露点（结露） |
| A trade-off between two outcomes | 峰值频率/跑分 vs 单场成本 + 硬件风险；帕累托前沿证明不能同时改善，且低温端有冷 bug 断崖 |
| Check against a known relationship or reference case | P = C·V²·f、ΔT = P·R_θ、泄漏–温度指数律（自测回归）；HWBOT 排行榜分布带（公开数据） |
| Compare ≥ 2 configurations, say which and why | 例：同一颗 CPU，「干冰 1.45 V」vs「LN2 1.55 V」，给出频率、分数、单场成本与选择理由 |
| Label anything simulated; state omitted effects | 界面所有模拟结果加「模拟」标签；第 5.6 节列出忽略的效应 |
| Inputs measurable with a phone, a tape and a thermometer | 频率/电压/功耗/温度全部软件或探头可读；温度计测制冷剂温度；卷尺量机箱与炮——完全满足题目原文建议 |

# 2. 用户与场景

用户：超频玩家 / 学生 / 硬件爱好者。全球 HWBOT 社区有十余年、数十万条成绩提交；香港本地也有活跃社群。

场景：换炮、租液氮、冲排行榜分之前，回答三个问题——「这块 U 值不值得上低温？」「上到哪一档最划算？」「电压给多少？」

用户故事干净：决策者（自己）＝ 付费者（自己），没有热水器方向「业主买、租客用」的错位问题。

撞题风险：冷却类也是官方示例方向，可能有人做。拉开差距靠三样东西：三层物理模型、HWBOT 带时间戳数据、冷 bug 断崖这个别人不会讲的非单调结论。

# 3. 系统定义

## 3.1 输入（滑杆）

| 输入 | 符号 | 建议范围 | 默认值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU 型号 | — | 按 HWBOT 常见型号 | 待定 | HWBOT / Intel・AMD ARK |
| 核心电压 | V | 1.0–1.7 V | 1.30 V | BIOS/软件读数 |
| 目标频率 | f | 型号相关 | 型号相关 | HWBOT 排行 |
| 冷却档位 | — | 风冷/AIO/水冷/压缩机/干冰/LN2 | 干冰 | 自选 |
| 单场时长 | t | 0.5–4 h | 2 h | 用户输入 |
| 环境温度/露点 | T_amb | 15–35°C | 25°C | 温度计实测 |

## 3.2 输出

预期稳定频率（区间，含硅彩票不确定性）与参考跑分

峰值功耗与芯片温度（各档位）

单场制冷剂消耗（LN2 升数 / 干冰公斤数）与成本（HK$）

结露风险提示；冷 bug 警告（当目标温度低于该型号下限时红灯）

## 3.3 约束

T_j < Tjmax（约 95–100°C，风冷/水冷场景的主约束）

T > T_coldbug：多数 CPU 在 -70 ~ -140°C 区间内某个温度以下无法开机或降频（因型号而异，个别型号无冷 bug 可直下液氮）。这是本方向独有的非单调约束

P ≤ 平台供电上限（主板 VRM / 电源限流）

环境露点：低于露点的表面结露，可能直接烧主板

电压上限（长期电迁移/老化风险，标注而非硬限）

## 3.4 取舍

模型必须显示：在满足约束的前提下，「多 100 MHz」一定要付出「更高的功耗 → 更多制冷剂 → 更高成本与风险」。帕累托前沿（频率 vs 单场成本）是证据；低温端的边际收益递减 + 冷 bug 断崖是加分叙事。

# 4. 物理核心与开场三个结论

以下数字用初版脚本核对，标注「待核实」的须在阶段 1 用实测/HWBOT 数据替换。

结论一：功耗是频率和电压的立方级函数。

动态功耗 P = α·C·V²·f。例：5.0 GHz @ 1.30 V 假设 200 W，则 5.5 GHz @ 1.40 V ≈ 200 × (1.40/1.30)² × (5.5/5.0) ≈ 255 W（+28%）。频率只涨 10%，功耗涨近三成——这就是「加压买 MHz」的代价。

结论二：温度是功耗的放大器，所以低温才有加压空间。

泄漏电流随温度近似指数上升（经验规则：高温段每约 10–15°C 翻倍；待机功耗 vs 温度曲线自测标定）。干冰（-78.5°C）/液氮（-196°C）下泄漏趋近于零，同样的电压功耗更低，省出的热预算才能拿去加压。

结论三：冷 200 度 ≠ 快 2 倍——「越冷越好」是错的。

载流子迁移率 μ ∝ T^(-1.5)（声子散射），300 K → 77 K 理论上快 (300/77)^1.5 ≈ 7.7 倍；但实测频率只涨约 20–40%（HWBOT 数据，待按型号核对）。差值被两件事吃掉：① 低温下阈值电压 Vt 升高约 0.1–0.2 V（驱动电流下降）；② 电路时序余量与内存/IMC 瓶颈。再往下压，冷 bug（载流子冻析、Vt 漂移超出时序余量）让芯片直接罢工。这条「理论 7.7 倍 → 实际 1.3 倍 → 悬崖归零」的曲线，就是模型存在的理由。

# 5. 模型设计

## 5.1 层 1 · 热网络（纯物理）

T_j = T_coolant + P · (R_jc + R_mount)

T_coolant：风冷/水冷由环境温度 + 冷排决定；干冰/LN2 下炮内近似恒定（-78.5°C / -196°C）

R_jc：结-壳热阻，查规格书（量级 0.1–0.5 K/W，待数据组按型号核实）

## 5.2 层 2 · 功耗模型（物理 + 一个标定常数）

P(V, f, T) = α · C · V² · f + P_leak(T)，P_leak(T) 按指数律标定（§6.1 自测）。

## 5.3 层 3 · 频率响应（每块芯片标定 1–2 个参数）

f_max(V, T) 用 HWBOT 同型号不同冷却档位的频率分布定先验，再以自测（风冷/干冰）标定芯片个体参数。硅彩票（同型号个体差 ±5–10%）用区间预测表达，不假装点预测。

## 5.4 层 4 · 决策（可解释规则）

冷却档位 × 电压网格 → 逐项过约束（§3.3）→ 画「频率/跑分 vs 单场成本」帕累托前沿 → 推荐规则：预算内最高分；并列时选风险低的档位（干冰 < LN2）。规则直接显示在界面上。

## 5.5 冷 bug 表（数据任务）

每个常见型号一行：{型号, T_coldbug（或「无，可至 LN2」）, 证据来源}。模型在目标温度越过下限时输出红色警告。

## 5.6 明确不建模的效应（必须在报告和界面上写明）

硅彩票的个体差异（用区间表示，不做点预测）

内存 / IMC / 主板频率瓶颈

VRM 与供电温度

结露对电气可靠性的具体影响

制冷剂纯度、炮的个体差异、接触压力等装配因素

# 6. 验证方案

## 6.1 已知关系（全部用 CPU 传感器/探头实测，目标误差 < 5%）

| 关系 | 验证方法 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| P = α·C·V²·f | 固定温度下扫 V/f，功耗回归 | 拟合优度 R² > 0.95 |
| ΔT = P·R_θ | 风冷 bench，不同功耗点测 T_j | 直线拟合误差 < 5% |
| 泄漏–温度指数律 | 待机功耗 vs 温度曲线 | 标定泄漏常数 |

## 6.2 参考案例：HWBOT 排行榜

同型号 × 冷却档位的频率分布 → 模型预测必须落在分布带内（区间检查，等价于 TankWise 的「边界夹住实测」）

冷 bug 断崖：数据中「某温度以下无有效成绩」的断点，与冷 bug 表交叉验证

数据源：[HWBOT CPU 频率排行](https://hwbot.org/benchmarks/cpu_frequency/rankings?rankingType=team&page=19&hardwareType=cpu)、[HWBOT benchmark 数据库](https://hwbot.org/benchmarks)

⚠️ api.hwbot.org 已不可用、网页有反爬：手动抄录 30–50 行（同型号 × 各档冷却），记录 URL 与查阅日期

## 6.3 自测闭环（预注册，方案书亮点沿用）

旧平台 bench（二手平台作消耗品）：先把模型对「风冷 vs 干冰」的频率/跑分预测 commit 到 GitHub（时间戳可查），再实测对比，报告误差。测量记录：铭牌、室温、露点、电压、频率、分数、温度曲线。

## 6.4 数据纪律

每个数字（HWBOT 成绩、规格、价格）记录来源 URL 和查阅日期 → data/sources.csv；所有模拟结果在界面上标注「模拟」。

# 7. 产品与展示

## 7.1 界面（网页）

主页：滑杆（型号/电压/冷却档位/预算）+ 温度-功耗-频率实时曲线 + 冷 bug 警告灯

取舍页：帕累托图（频率 vs 单场成本），点击任一点显示配置

验证页：模型预测 vs HWBOT 分布带 + 三个已知关系回归 + 自测闭环结果

比较页：两个配置并排（例：干冰 1.45 V vs LN2 1.55 V），显示选择与理由

## 7.2 现场演示（**第一天先问场地**）

干冰 bench：旧平台 + 干冰炮 + 温度探头，现场跑短基准（y-cruncher 30 秒环 / Cinebench 单核），大屏实时展示「风冷 vs 干冰」的温度/频率/分数对比。

场地允许 → 现场干冰演示（LN2 不在现场使用：封闭场地窒息风险）

场地不允许 → 提前录制 + 现场跑模型；断网/硬件阵亡时用备用视频（阶段 4 强制产出）

## 7.3 Agent（可选加分项）

用户口语描述「我预算 HK$500，想冲 HWBOT 单核分」→ LLM 用 function calling 转参数 JSON → 调用决策层 → 按 §5.4 规则解释（不由 LLM 自由发挥）。时间不够直接砍。

## 7.4 三分钟 Pitch 结构

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 0:00–0:30 | 问题：上干冰/LN2 是几百港币一晚上的赌注，玩家现在只能凭经验下注 |
| 0:30–1:00 | 三个结论：V²f 立方功耗、泄漏每 10°C 翻倍、理论 7.7 倍实际 1.3 倍 + 冷 bug 悬崖 |
| 1:00–1:45 | 现场演示：滑杆调档位/电压，看频率-成本帕累托与冷 bug 警告灯 |
| 1:45–2:30 | 验证：三个物理关系回归 + HWBOT 分布带夹住预测 + 干冰自测闭环 |
| 2:30–3:00 | 两个配置比较与选择（干冰 vs LN2）；模型局限与省略效应 |

# 8. 分工（4 人；若 3 人，D 拆给 A/B，Agent 砍掉）

| 成员 | 角色 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| A | 模型 + 自测 bench | model/ 热网络、功耗、V/f 标定、决策层；单元测试；风冷/干冰 bench 执行与预注册 |
| B | 数据 | data/ HWBOT 手动采集（≥30 行）、规格表（R_jc/Tjmax/PL/冷 bug）、制冷剂与炮的成本、安全守则；sources.csv |
| C | 前端 + 演示脚本 | app/ 四页界面、帕累托图；bench 读数脚本 + 大屏曲线 |
| D | Pitch + 协调 | Pitch 稿与投影片、评委问答；场地审批与采购（干冰、炮）；Agent（可选）；彩排 |

# 9. 执行步骤（检查点时间在开工会议填写）

| 阶段 | 占比 | 检查点与内容 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 0 对齐 | 30 分钟 | 读完本文件、确认分工；第一天上午必须问清场地是否允许干冰演示 |
| 1 数据 + 热网络 | 25% | 检查点 1：风冷 bench 跑通 ΔT=P·R_θ 与 P∝V²f 回归；HWBOT 数据表 ≥30 行 |
| 2 标定 + 决策层 | 30% | 检查点 2：模型预测落在 HWBOT 分布带内；干冰实测闭环（预测→实测→误差报告） |
| 3 完整界面 + 帕累托 | 25% | 检查点 3：功能冻结，此后只修 bug |
| 4 收尾与彩排 | 20% | 备用演示视频（断网/硬件阵亡都能演示）；彩排 ≥2 次 |

砍功能顺序：Agent → 比较页 → LN2 实测档（LN2 只用 HWBOT 数据覆盖）；验证页和主页必须保留。

# 10. 仓库结构与数据格式

nitroclock/

├── data/        hwbot_air.csv, hwbot_water.csv, hwbot_dice.csv, hwbot_ln2.csv,

│                specs.csv, coldbug.csv, costs.csv, sources.csv

├── model/       thermal.py, power.py, vf.py, decide.py

├── validation/  test_thermal.py, test_power.py, calibrate.py, figures/

├── app/         界面四页

└── README.md

字段示例——hwbot_dice.csv: model, cooling, freq_mhz, score, voltage, date, url, accessed；specs.csv: model, tjmax_c, rjc_kw, pl1_w, pl2_w, coldbug_c, source_url, accessed。

# 11. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 场地禁止低温演示（最可能出问题） | 第一天上午问清；被拒 → 提前录制 + 现场模型演示 |
| 测试平台被结露烧掉 | 二手旧平台 HK$1–2k 当消耗品；绝缘漆 + 凡士林 + 纸巾标准处理；全程录像备份 |
| HWBOT 无公开 API（已确认不可用）、网页反爬 | 手动抄录 30–50 行 + 以自测闭环为主验证 |
| 冷 bug 温度因个体而异 | 按型号典型值查表 + 模型给区间警告，不承诺点预测 |
| 预算超支 | LN2 实测档砍掉（数据档保留）；实测只做干冰（~HK$50/场） |
| 时间不够 | 砍 Agent → 砍比较页；验证页和主页必须保留 |

# 12. 评委可能的提问

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 这不就是查 HWBOT 表吗？ | 三层模型：热网络 + 功耗是物理；f(V,T) 是标定。预测要在没见过的电压/温度点外推，并被自测闭环验证 |
| 为什么不上真液氮？ | 场地安全 + 边际收益：干冰已拿到大部分低温收益，LN2 档用 HWBOT 数据覆盖，并把成本算给用户看 |
| 模型有多准？ | 区间预测（硅彩票）；HWBOT 分布带夹住；列出省略效应（§5.6） |
| 冷 bug 是怎么回事？ | 低温下 Vt 升高约 0.1–0.2 V + 载流子冻析 → 时序崩溃；HWBOT 数据里的断崖为证——「越冷越好」的反例 |
| 用户真的需要吗？ | 炮 + 制冷剂是真实开销（LN2 单场数百港币）；工具回答「值不值得上、上到哪档」 |
| 功耗模型凭什么是物理？ | P=αCV²f 与泄漏指数律用自测数据回归验证（§6.1，目标误差 <5%） |

# 13. 参考资料（查阅日期：2026 年 10 月 2 日）

题目原文：HacKU 2026 — Problem Statements.pdf（Problem 3 · Test the Change Before You Make It）

[HWBOT CPU 频率排行](https://hwbot.org/benchmarks/cpu_frequency/rankings?rankingType=team&page=19&hardwareType=cpu) · [HWBOT benchmark 数据库](https://hwbot.org/benchmarks)

Sze & Ng，《Physics of Semiconductor Devices》：迁移率温度关系 μ ∝ T^(-1.5)、阈值电压温度系数

Intel / AMD ARK：Tjmax、PL1/PL2、R_jc 规格（待数据组逐型号录入）

液氮物性：沸点 77 K、汽化热 ≈ 199 kJ/kg、密度 0.807 kg/L → 约 160 kJ/L；500 W 负荷 ≈ 11 L/h（价格待数据组核实）

干冰物性：-78.5°C、升华热 ≈ 571 kJ/kg；单场用量约 5–10 kg（待实测）

液氮/干冰安全数据（MSDS）与场地安全要求（D 负责向主办方确认）

# 附录 · 假设与占位清单（阶段 1 必须逐一核实或替换）

| 项目 | 当前占位值 | 待办 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 各冷却档位的频率增益量级 | 风冷→AIO +0~3%；→干冰 +8~15%；→LN2 +15~30%（单核） | B 用 HWBOT 数据按型号核对 |
| R_jc 量级 | 0.1–0.5 K/W | B 查规格书逐型号录入 |
| LN2 价格 / 干冰价格 / 杜瓦租金 | HK$10–20/L（待核实）/ 待核实 | B 询价并记录来源 |
| 泄漏指数律系数 | 每 10–15°C 翻倍（量级） | A 自测标定 |
| 冷 bug 温度表 | -70 ~ -140°C（型号相关） | B 查社区文档逐型号录入 |
| 测试平台 | 二手旧平台（HK$1–2k） | D 采购；优先组内现有旧机 |